VISOKA POSLOVNO TEHNIČKA ŠKOLA

-UŽICE-

BIODIZEL KAO JEDAN OD NAČINA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Profesor:

Student:

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih postupaka i mera koji sprečavaju ugrožavanje životne sredine s ciljem očuvanja biološke ravnoteže. Ekološka odbrana je multidisciplinarna i treba da predstavlja trajnu obavezu svih članova društva. Njena multidisciplinarnost proističe iz činjenice što zdravlje, životna sredina i socijalni uslovi predstavljaju kompleks oblasti i problema koji su u stalnoj interakciji. Stoga svaki poremećaj stanja životne sredine dovodi do ekoloških poremećaja i poremećaja socijalnih odnosa, koji su međusobno povezani i uslovljeni.

Treća generacija ljudskih prava posebno se odnosi na ekologiju, zdravstvo i kulturu. Međutim, pod zaštitom životne sredine se ne podrazumeva samo zaštita života i zdravlja ljudi već i očuvanje biljne vegetacije i životinjskog sveta. Univerzalna deklaracija o pravima čoveka sa novim 31. članom glasi: "Svako ljudsko biće ima pravo na održavanje ekološke ravnoteže u svojoj životnoj sredini, koju deli sa svim ostalim živim bićima, životinjama i biljkama, čiji opstanak kao jemstvo vlastitog opstanka treba da bude osiguran." Navedeni zahtevi su presudni za opstanak žive prirode i humaniteta, pa je radi izbegavanja ekološke katastrofe i rađanje jedne ekološke etike potrebno ograničiti i delegitimirati neka od postojećih ljudskih prava, naročito "neuračunljiva" vlasnička, proizvodna i potrošačka ovlašćenja koja nastaju kao bezumno zloupotrebljavanje tehnološke i političke moći. Zato je potrebno odrediti nove ljudske obaveze za održavanje i razvijanje prirodnih uslova života, pa i ljudskog života na zemlji.

Upotreba moderne tehnologije dovodi do opšteg progresa društva, ali ta tehnologija mora biti praćena odgovarajućim merama prevencije, tj. otklanjanja potencijalno štetnih posledica. Ciljevi zaštite životne sredine su zaštita očuvanja zdravlja i života ljudi, kvaliteta ekosistema, zaštita biljnih i životinjskih vrsta i kulturnih dobara čiji je tvorac čovek, očuvanje ravnoteže i ekološke stabilnosti prirode, racionalno i adekvatno korišćenje prirodnih resursa itd.

Deklaracija o životnoj sredini doneta na svetskoj konferenciji Ujedinjenih nacija iz 1972. godine ističe da "čovek ima osnovno pravo na slobodu, jednakost i adekvatne životne uslove u životnoj sredini čiji kvalitet omogućava dostojan život i blagostanje". Stokholmska konferencija o čovekovoj sredini, održana 1972. godine, pobudila je savest i označila početak "ekološkog doba" i istovremeno inicirala Parisku konferenciju šefova država i vlada zemalja Evropske ekonomske zajednice (EEZ), održane iste godine. U tada usvojenoj deklaraciji kao osnovni cilj ekološkog razvoja navodi se smanjenje rizika u pogledu uslova života, poboljšanje kvaliteta življenja, a da se u ostvarenju tih ciljeva posebna pažnja mora pokloniti zaštiti životne sredine. načelno opredeljenje je usmereno na održavanje kvantitativnog nivoa prirodnih bogatstava. To je posledica saznanja da svaka eksploatacija prirodnih resursa može dovesti do poremećaja ekološke ravnoteže, jer su prirodna bogatstva kvantitativno ograničena i mogu apsorbobati zagađenja i neutralisati štetna dejstva samo do izvesnog nivoa. Prekoračenje tog nivoa uslovljava kvantitativne, ali i kvalitativne promene, odnosno debalans prirode. To dovodi do poremećaja osnovnih ekoloških procesa i sistema koji obezbeđuju život. Zbog toga se u Evropskoj povelji o životnoj sredini i zdravlju, koju je usvojio Savet EZ 1989. godine, naglašava "garancija prava građana na čistu i zdravu sredinu".

Politika zaštite životne sredine ne ograničava se samo na kontrolu zagađivanja na lokalnom nivou, već ima i opšti globalni karakter, koji je, po pravilu, veoma teško kontrolisati. Globalna ekološka ravnoteža svakim danom postaje sve aktuelnija, što nameće potrebu primene odgovarajućih instrumenata koji deluju u okvirima tržišta. Iako je globalno zagađivanje problem svetskih razmera, u njegovom rešavanju primarna odgovornost leži na visokorazvijenim industrijskim zemljama. Tako, npr., emisija ugljovodonika na svetskom nivou iznosi prosečno 1,13 tona po glavi stanovnika, od čega u SAD ona iznosi 5,26 tona, u Japanu 2,24 tone, a u Evropskoj uniji 2,28 tona. Učešće SAD u globalnoj emisiji ugljen-dioksida iznosi 23%, Evropske unije 13%, Japana 5%, dok zemlje istočne Evrope i bivšeg Sovjetskog Saveza učestvuju sa 25%. S ciljem ublažavanja globalnih klimatskih promena usvojen je poseban protokol (Kyoto Protocol), u kome su naznačeni brojni i različiti gasovi koji izazivaju zagađenje atmosfere (ugljen-dioksid, metan, azotni oksidul i dr.). Kao gas koji pojedinačno najviše doprinosi efektu staklene bašte označen je ugljen-dioksid, koji sa oko 60% participira u ukupnoj količini svih ispuštenih štetnih gasova.

Odredbe Protokola zahtevaju od visokorazvijenih industrijskih zemalja da smanje emisiju štetnih gasova ispod nivoa koji su postojali pre 1990. godine. Te emisije trebalo bi da između 2008-2012. godine budu smanjeni za oko 5%. U tom periodu zemlje Evropske unije emisiju treba da smanje za 6%, SAD za 7%, Japan za 6% itd. Na konferenciji u Kjotu je ocenjeno da ekonomski instrumenti imaju značajan efekat u ograničavanju emisije štetnih gasova i da su efikasniji od administrativnih instrumenata.

U toku 1992. godine na snagu je stupila Bazelska konvencija, čiji je cilj smanjenje supstanci određenih kao opasan otpad. Na globalnom nivou, Bazelska konvencija je, prateći inicijativu švajcarske vlade, identifikovala mobilne telefone kao otpad od prioritetnog značaja i stvorila "Inicijativu partnerstva mobilne telefonije", s ciljem da mobilne telefone napravi neškodljivim za životnu sredinu. Maja 2004. godine stupila je na snagu i Stokholmska konvencija o perzistentnim organskim zagađivačima, koja definiše 12 ekstremno otrovnih perzistentnih organskih zagađivača, zahtevajući njihovu redukciju i eventualno eliminisanje, i stvara sistem za dalje proširivanje liste ovih zagađivača. Počev od aprila 2005. godine 90 zemalja je pristupilo Konvenciji.

Međunarodna pravna zaštita životne sredine svodi se najvećim delom na međunarodno-pravnu akciju usmerenu protiv zagađivanja. Ipak, međunarodna regulativa u oblasti zaštite životne sredine još uvek nije dostigla onaj nivo koji bi omogućio miran život svih stanovnika i svih živih bića na našoj planeti. Donose se razni protokoli, konvencije, deklaracije i sporazumi, ali se to, po pravilu, čini kada je životna sredina već ugrožena, a ređe kada je to potrebno radi sprečavanja njenog ugrožavanja.

BIODIZEL

Biodizel je naziv za gorivo dobijeno iz bioloških izvora koje se može koristiti u nemodifikovanim dizelskim motorima umesto uobičajenog plinskog ulja. Biodizel se najčešće dobija iz biljnih ulja transestrifikacijom triglicerida. Pri tome zamenom glicerola s metanolom od jednog molekula triglicerida nastaju tri molekula monoalkalnih estera pa su zbog smanjenja molekulske mase fizička svojstva biodizela pogodna za korišćenje u nemodifikovanim motorima.

Na pitanje šta je biodizel dobijamo sledeće odgovore:

- Tečno bio gorivo, proizvedeno iz biljnih ulja ili upotrebljenih ulja i masti;

- Kao osnovna sirovina se najčešće upotrebljava zrno uljane repice, soje i suncokreta;

- Obnovljivi izvor - eksploatiše istom brzinom kojom se i obnavlja; Po hem. sastavu  - mešavina metil estara masnih kiselina (FAME);

- Biodizel je, tehnički, idealni supstitut za dizel od fosilnih rezervi i nikakve značajne modifikacije dizel motora nisu potrebne;

- Karakteristike biodizela su slične običnom dizelu a poboljšanje proizilazi iz sadržaja kiseonika u biodizelu, koji obezbeđuje bolji proces sagorevanja i poboljšava podmazivanje, što delom kompenzuje uticaj nižeg energetskog sadržaja;

- Koristi se nezavisno ili pomešan sa dizelom fosilnog porekla (B100, B20, B5 ili B2 - broj označava procentualno učešće biodizela u mešavini)

Ograničenost mogućnosti proizvodnje biodizela dovodi u pitanje njegovu očekivanu upotrebu u ne tako dalekoj budućnosti. Osnovni problem se sastoji u malenoj efikasnosti proizvodnih pogona i motora koji trebaju koristiti biodizel. Kada bi se se danas sveukupne poljoprivredne površine SAD-a koristile za proizvodnju ovog goriva zadovoljilo bi se samo 16% američkih potreba za gorivom.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE UPOTREBOM BIODIZELA

Upotreba biodizela (u poređenju sa fosilnim dizelom) pogodna je u smislu zaštite životne sredine tako što je smanjen efekat staklene bašte kao i emisija drugih zagađujućih materija. Kvantifikacija ovih efekata na životnu sredinu vrši se popularnim pristupom «Well-to-Wheel» (WTW), gde se vrši merenje neto emisije tokom celokupnog lanca proizvodnje-potrošnje.  Sa druge strane, WTW rezultat emisije može značajno da fluktuira od slučaja do slučaja, u zavisnosti od samog procesa proizvodnje i upotrebe nuzproizvoda.  Stoga su pozitivni efekti emisije prilikom upotrebe biodizela dati na bazi merenja izduvnih gasova (sem CO2, koji se uvek meri na WTW bazi), pošto se ovi parametri mogu precizno odrediti.

Osnovna prednost upotrebe biodizela kao obnovljivog goriva je značajno smanjenje emisije CO2. Takođe je redukovana emisija sumpornih oksida, suspendovanih čestica i ugljenmonoksida. Prednosti i nedostaci upotrebe biodizela zavise u mnogome od toga koja se mešavina koristi, kao i od rada motora odnosno vrste motora.

Vrednost potencijalnog smanjenja emisije pojedinačnih zagađujućih materija prilikom upotrebe biodizela su sledeće. Ugljendioksid (CO2): Na WTW bazi, svaka tona fosilnog dizela dodaje oko 2,8 t CO2 u atmosferu. Specifičan sadržaj ugljenika jedne tone biodizela je nešto manji, 2,4 t CO2. Može se predpostaviti da će ovaj ugljenik biti u potpunosti iskorišćen sledeće godine od strane useva koji će dati sirovinu za proizvodnju biljnog ulja, kao i apsorbovan kroz ugljenični ciklus (kao glicerol i čvrsti otpad). Zato se može reći da je neto CO2 emisija prilikom upotrebe biodizela, kada se posmatra na WTW bazi, skoro jednaka nuli.
Sumporni oksidi (SOx): Danas, 1 t konvencionalnog fosilnog dizela u EU sadrži maksimum 350 ppm sumpora u proseku. Kada dizel sagoreva, sumpor se oslobađa u atmosferu u obliku sumpordioksida, doprinoseći formiranju kiselih kiša. Biodizel skoro da nema sumpora (sadržaj sumpora 0-0.0024 ppm). Sa druge strane, u EU se konstantno promoviše upotreba dizel goriva sa malim sadržajem sumpora-ispod 50 ppm (Velika Britanija), ispod 10 ppm (Švedska).

Azotni oksidi (NOx): Emisija azotnih oksida iz biodizela može se povećati ili smanjiti u odnosu na emisiju iz fosilnog dizela, a u zavisnosti od generacije motora i procedure po kojoj se testiraju. Emisija azotnih oksida iz čistog biodizela se povećava za oko 6% u proseku u odnosu na fosilni dizel. Obzirom na nedostatak sumpora u biodizelu moguće je koristiti tehnike kontrolisanja azotnih oksida koje je nemoguće koristiti kod fosilnog dizela.

Ugljenmonoksid (CO): Biodizel sadrži oksigenate koji poboljšavaju proces sagorevanja i smanjuju emisiju. Ova činjenica značajno smanjuje (najmanje 20%) emisiju ugljenmonoksida.

Čvrste čestice: Udisanje suspendovanih čestica dokazano je kao ozbiljan problem i opasnost po zdravlje čoveka. Emisija u izduvnim gasovima ovih čestica je kod biodizela 40% manja nego kod fosilnog dizela.
Biodegradabilnost: Fosilni dizel se razlaže samo 50% u toku prvih 21 dan posle prosipanja, dok se biodizel razlaže 98% bez posledica, za isto vreme.

B100 smanjuje rizik od kancera za 94%, a B20 za 27%.

ZAŠTO BIODIZEL

- Potrebe za povećanom sigurnosti u snabdevanju tečnim gorivom za transportni sektor i poljoprivredu pomoću obnovljivog izvora;

- Potreba da se koristi kao gorivo u dizel motorima koje manje zagaduje okolinu, a istovremeno ne zahteva prepravke na motorima i može se mešati sa fosilnim dizelom;

- Obezbeđuje korisniku pouzdano gorivo sa nižom cenom.

- Rešenje problema: smanjena emisija gasova (pogotovo CO2) koji učestvuju u efektu staklene bašte i njihov uticaj na globalnu klimu;

Ratifikacijom Kyoto protokola EU se obavezala da smanji ukupnu emisiju gasova za 8% do 2012. u poredenju sa nivoom 1990. godine;

ZEMLJIŠNI I KLIMATSKI POTENCIJAL ZA GAJENJE  UGLJENIH KULTURA

- Biološki maksimum je do 20% setvenih površina; Ukupni potencijal oko 600.000 ha;

- Potencijal uljane repice do 200.000 ha (uz znatnije angažovanje potencijala u centralnom delu Srbije, na nad. visinama do 700 m)

PREDNOSTI BIODIZELA U ODNOSU NA DIZEL

Tehnicki aspekti:

- Obezbeduje bolje paljenje i mazivost motora što znaci vecu efikasnost i trajnost

- Bolje cuvanje i rukovanje: tacka kjucanja oko 150 °C – fosilni dizel oko  70 °C

- Ne zahteva  prepravke na motorima

- Nije potrebno menjati transportne i skladišne sisteme radi korišcenja biodizela

Ekološki aspekti:

- Smanjena emisija gasova staklene bašte, cestica i aromata: CO2, CO, SO2, NO2, cad, benzol, toluol

- Netoksican

- Bio-degradabilan

Energetski aspekti:

- Osnovne sirovine obnovljive

- Umanjuje potrebe za uvozom nafte i rizik u snabdevanju

Ekonomski aspekti:

Na makroekonomskom nivou, razvoj proizvodnje biodizela utice na sledece indikatore:

- Zaposlenost;

- Povecanje industrijske proizvodnje;

- Dodatno prelivanje sredstava ka poljoprivredi;

- Doprinos ekonomskom razvoju ruralnih sredina;

- Povecanje deviznih rezervi;

- Smanjenje zavisnosti makroekonomskih parametara od spoljnih

TEHNOLOGIJA

Tehnoloski postupak proizvodnje biodizela zasniva se na transesterifikaciji -hemijskoj reakciji triglicerida sa metanolom u prisustvu Na-metilata kao katalizatora, pri cemu nastaju metil estri i glicerin. Reakcija se odvija dvostepeno u dva reaktora, svaki sa unakrsnim tokom reaktanata. Razdvajanje estarske – lakse faze i glicerinske – teze faze vrsi se u uredjajima za talozenje, prakticno na granici rastvorljivosti ovih faza.

Dobijena estarska faza se dalje ispira sa vodom radi uklanjanja zaostalog metanola, glicerina, katalizatora i sapuna. Isprani estri suse se pod vakuumom i hlade. U biodizel se dodaju aditivi za niskotemperaturne karakteristike (depresanti) i stabilizatori (antioksidansi).

Glicerinska faza (glicerin, metanol i katalizator) mesa se sa vodom iz procesa pranja metil estara. Zakiseljavanjem sa HCl, katalizator se razlaze na rastvor kausticne sode i metanola.

Frakcionisanje metanola i glicerinske vode vrsi se u rektifikacionoj koloni. Dobijeni metanol, cistoce 99,99% vraca se u proces transesterifikacije. Glicerinska voda se dalje preradjuje do tehnickog glicerina. Glicerin se takodje moze preradjivati do nivoa farmaceutske cistoce.

TRŽIŠTE

# Biodizel - Obnovljiva energija budućnosti

|  | Obnovljivi izvori energije su po definiciji energija koja se eksploatiše istom brzinom kojom se i obnavlja. U obnovljive izvore energije spadaju: energija vetra, energija sunca, hidroenergija, geotermalna energija i energija biomase. Biodizel je tecni obnovljivi izvor energije iz biomase, tj. ulja dobijenih iz semena uljanih kultura kao i recikliranih ulja.. Dobro je poznato da transport skoro potpuno zavisi od fosilnih goriva. Potražnja za energijom neprekidno raste, kao i zavisnost od uvozne energije, što doprinosi razvoju u sektoru obnovljive energije. Bio-goriva, konkretno biodizel, predstavlja jednu izvodljivu alternativu.. |
| --- | --- |

Da li želite pokretati svoje dizelske motore, bez modifikacije, na alternativno gorivo koje je ujedno bolje za okoliš i jeftinije u isto vrijeme?

Biodizel je gorivo koje nam može pomoći da "popravimo" planet i uštedimo novac.

ZAKLJUČAK

Pošto nas priroda nesebično daruje svojim bogatstvom mi joj moramo uzvratiti. Najlakši i najbolji način je da je poštujemo. Sve ono čime je "povredimo" ostaje kao trajna senka koja nas prati.

Moja zamisao je bila da vam proširim znanja o biodizelu, jer je to nadam se naša budućnost. Ovo je samo jedan od načina kojim možemo da zaštitimo sebe i druge i prvenstveno svoju okolinu.